# Środowisko pracy: sprzęt

Zestaw dydaktyczny to płyta bazowa z miejscem na moduł Pico 2 W oraz wbudowanym debuggerem/programatorem. Do realizacji niektórych prostszych zadań możliwe jest używanie samego modułu Pico 2 W bez płyty bazowej, ale trudniej jest wtedy debugować projekty C/C++. Możliwe jest bezpośrednie połączenie kilkoma przewodami modułu Pico 2 W z oficjalnym programatorem lub innym układem Pico (np. podstawowym modułem Pico 1 RP2040) skonfigurowanym jako debugger/programator.

- https://www.raspberrypi.com/products/debug-probe/

- https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-2-product-brief.pdf

Do typowej pracy na zajęciach z językiem C/C++ wystarczy jeden przewód USB-C - wtedy ze złącza programatora zasilana jest cała płyta bazowa, a dodatkowo programator ma wbudowany konwerter USB-UART.
Z językiem micropython wygodniej będzie użyć złącza microUSB umieszczonego na module Pico2W, bo dodatkowy programator/debuger nie jest wtedy niezbędny. 
Jest więc kilka możliwości do wyboru - jeśli chcesz potrenować w domu niewielkim kosztem, to za 20 PLN kupisz Pico1 (będzie służył jako debugger), a na Pico 2 W wydasz 36 PLN. Dodatkowe kilkanaście PLN to płytka stykowa, goldpiny i przewody połączeniowe - koszt całości powinien się zamknąć w 70 PLN.

Planowaliśmy używać gotowych zestawów https://www.waveshare.com/wiki/Pico-Sensor-Kit-B na zajęciach, ale pod koniec lutego dystrybutor anulował całe zamówienie i dlatego zdecydowaliśmy wspólnie z głównym wykonawcą Jakubem Mnichem zaprojektować od podstaw i zlecić wykonanie autorskich zestawów BEAM KIT z wbudowanym programatorem:

BEAM KIT jest szyty konkretnie pod kursy embedded na naszym wydziale, i jeśli nie popełniliśmy krytycznych błędów w trakcie weekendowego maratonu projektowego, to można będzie używać takich bajerów jak:

- wbudowany programator ze złączem USB-C, które od razu zasili płytę bazową i Pico2W,

- gniazdo na moduł Pico1 lub Pico2,

- interfejs RS485 (do modbus RTU),

- mikrofon + DAC (wyjście liniowe),

- OLED na I2C,

- sonar ultradźwiękowy,

- laserowy czujnik odległości VL53L0X,

- cyfrowy czujnik natężenia światła,

- cyfrowy termometr i wilgotnościomierz,

- akcelerometr i żyroskop (6DoF),

- czytnik microSD,

- 16 adresowalnych RGB LED WS2812B w układzie 4x4,

- potencjometr,

- 3 x user LED, 3 x user BUTTON

- gniazdo popularnego modułu radiowego NRF24 (ale także niektórych modułów LoRa),

- osobny header do podłączania dodatkowych nakładek (HAT) dedykowanych dla Pico,

- gniazdo 1x8 w rastrze 2.54 mm do podłączania czegokolwiek (czujniki, klawiatury matrycowe, …),

- zabezpieczenia ESD (TVS) na większości linii sygnałowych.

No i to co jest ważne w modułach W to układ do WiFi, z którego też będziemy korzystać w dalszej części kursu.

Staraliśmy się wyposażyć te zestawy w najważniejsze peryferia tak, aby w trakcie zajęć ograniczyć ilość dodatkowego i często zawodnego okablowania. Wszędzie na PCB już są doprowadzone linie zasilające peryferia, więc zmniejszamy ryzyko popełnienia krytycznego błędu w trakcie podłączania wbudowanych peryferiów do MCU.

Z wszystkimi wymienionymi peryferiami (oraz wielu innymi) możesz też samodzielnie eksperymentować w domowym zaciszu. Typowy koszt dodatkowego układu peryferyjnego, który można podłączyć do Pico2W kilkoma przewodami, wynosi 5-10 PLN, i są to te same układy które mogą być podłączane do Arduino czy ESP32.

Celowo nie używamy egzotycznych układów, więc znalezienie gotowych rozwiązań związanych z ich uruchomieniem i użyciem we własnym projekcie jest dość łatwe.

Skopiowanie gotowego projektu z github jest na dobry początek, ale postaram się tak zdefiniować problemy do rozwiązania, żebyście łatwo trafiali na gotowce z błędami, które trzeba będzie znaleźć i poprawić.

Punktowane będą też zadania związane z integracją - o ile np. nie jest wyzwaniem wyświetlenie w terminalu czy nawet na OLED wartości temperatury i wilgotności z SHT30, to wysłanie tych wartości do serwera Apache oraz odpowiedniego rozkazu magistralą modbus RTU będzie wymagało pewnego wysiłku większego niż użycie Ctrl+C/Ctrl+V.

Zadania dotyczące komunikacji UDP, ModBus RTU, LoRa, czy integracji z Home Assistant mogą być realizowane we własnym zakresie, ale prawdopodobnie wygodniej i szybciej będzie skorzystać z gotowych środowisk deweloperskich, które udostępnię na zajęciach.

## Możliwe niespodzianki

Jest kilka różnych oficjalnych wersji Raspberry Pi Pico (np. 1,  1W, 2, 2W), do tego dochodzą wersje innych producentów. Na zajęciach używamy Pico2W. Przegląd dostępnych oficjalnych wersji jest np. tutaj: 
https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico-series.html

- Możliwą niespodzianką jest to, że wersje “W” z wbudowanym modułem bezprzewodowym nie mają łatwo dostępnej diody świecącej na pokładzie, zamiast tego dioda jest sterowana pośrednio przez CYW43 - nie zadziałają więc proste przykłady migania diodą przygotowane dla Pico1.

- Jest też kilka niespodzianek spowodowanych użyciem dość nowego MCU RP2350 zamiast starszego RP2040. Niektóre przykłady przeznaczone dla RP2040 (Pico1) oraz niektóre funkcje oficjalnego SDK nie działają z nowszym rdzeniem, nie jest ich wiele, ale warto na to zwracać uwagę.

- Niektóre chińskie zamienniki oficjalnego PiPico mają identyczny footprint, ale inny układ wyprowadzeń na pinach, więc można się nieprzyjemnie zdziwić!

- Złącza programatora różnią się zależności od wersji modułu PiPico, i są umieszczane w różnych miejscach PCB

Poniższy obrazek warto wydrukować i mieć zawsze pod ręką, pozwoli to uniknąć błędów wyboru kierunków transmisji (np. Tx/Rx) czy ID modułu (np. SPI0/SPI1).

Pin RUN ma szczególne znaczenie i jest tak naprawdę sygnałem nRESET (sam moduł nie ma fizycznego przycisku RESET).

Rys. Pinout modułu Pico 2 W